ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ В 728 ГРУППЕ  c  18. 05. по 22.05.2020
 Задание на 18 мая

Составьте кроссворд из данных слов.

Пигмент. Ахроматические. Постельные..Утомляющее. Контраст. Хроматические.    Оттенок. Локальность.   Насыщенность.  Светлота . Просновка. Колорит. Тон. Цвет. Оттенок. Холодные. Теплые. 

Задание на 19 мая
Тест по теме "Малярные работы"

 Вопрос 1
Малярные работы-это

Варианты ответов
· комплекс технологических операций
· санитарно-гигиенические функции
· архитектурно-декоративные функции
Вопрос 2
Шпатлевка предназначена для выравнивания поверхности

Варианты ответов
· да
· нет
· иногда
Вопрос 3
Сиккативы пименяют для придания блеска окрасочному составу:

Варианты ответов
· иногда
· да
· нет
Вопрос 4
Цвет краски придает

Варианты ответов
· связующее
· наполнитель
· пигмент
Вопрос 5
Температура воздуха при окраске должна быть не менее 5 град

Варианты ответов
· нет
· да
· иногда
Вопрос 6
Работы по нанесению лакокрасочных материалов-это

Варианты ответов
· штукатурные работы
· малярные работы
· каменные работы
Вопрос 7
Под масляную краску можно грунтовать поверхность олифой:

Варианты ответов
· иногда
· да
· нет
Вопрос 8
К водным составам относится:

Варианты ответов
· эмаль
· силикатная краска
· битумный лак
Вопрос 9
Масляную краску можно разбавить

Варианты ответов
· ацетоном
· скипидаром
· водой
Вопрос 10
Для эмалей связующим является

Варианты ответов
· лак
· олифа
· клей
Вопрос 11
Установите соответствие (цифра-буква)

Окрасочный состав:

1.Эмаль

2.Известкова краска

3.Лак

4.Водоэмульсионная краска

Группа окрасочного состава:

А.Синтетический состав

Б.Неводный состав

В.Водный состав

Варианты ответов
· 1-Б; 2-В; 3-Б; 4-А
· 1-А,2-Б, 3-А, 4-В
· 1-в, 2-А, 3-В, 4-А
Вопрос 12
Установите соответствие (цифра-буква)

Инструменты для малярных работ

1.Шпатель

2.Кисть фигурная

3.Валик угловой

4.Резак

А. При обойных работах

Б.Для прокрашивания в углах

В.Для выравнивания поверхностей

Г.Для окрашивания радиаторов отопления

Варианты ответов
· 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А
· 1-А,2-Г,3-Б, 4-В
· 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г
Вопрос 13
Какие бывают малярные работы по качеству полученного покрытия?

Варианты ответов
· простая
· улучшенная
· высокачественная
Вопрос 14
Верное утверждение? (форма ответа да или нет)

Старую масляную краску с бетона можно выжигать

Варианты ответов
· да
· нет
· иногда
Вопрос 15
Верное утверждение? (форма ответа да или нет)

По качеству окраска может быть простая, улучшенная и качественная

Варианты ответов
· нет
· да
· иногда
Вопрос 16
Верное утверждение? (форма ответа да или нет)

Клеевые краски гот овят только на животном клее

Варианты ответов
· да
· иногда
· нет
Вопрос 17
Стоимость красочного состава снижают

Варианты ответов
· пигменты
· связующие
· наполнители
Вопрос 18
Казеиновые составы разбавляют

Варианты ответов
· олифой
· водой
· скипидаром
Вопрос 19
Для прочного сцепления окрасочного состава основанием используют

Варианты ответов
· шпатлевание
· шлифование
· огрунтовку
Вопрос 20
Обвязку кистей выполняют для:

Варианты ответов
· уменьшения щетины кисти
· создания рабочей части
· нормального распределения окрасочного состава
· сохранения щетины и правильного износа
Вопрос 21
Макловица служит для:

Варианты ответов
· промывки
· грунтовки
· побелки
Вопрос 22
Толщина шпатлевочного слоя должна быть не более:

Варианты ответов
· 2- мм
· 5-8 мм
· 0,5-1,5 мм
Вопрос 23
Валик -инструмент для окраски:

Варианты ответов
· плоских поверхностей
· круглых поверхностей
· фигурных поверхностей
Вопрос 24
Кисть ручник-предназначена для:

Варианты ответов
· огрунтовки поверхностей
· промывки поверхностей
· огрунтовки поверхностей одной рукой
Вопрос 25
По окончанию работ валик:

Варианты ответов
· разбивают и промывают в растворе
· промывают в растворителе
· замачивают
Вопрос 26
Малярные работы классифицируются по следующим признакам:

Варианты ответов
· по виду связующего и способу его растворения
· по качеству
· по типу основания
Вопрос 27
По условиям выполнения работ бывает:

Варианты ответов
· внутреннее
· наружное
· разные
Вопрос 28
Малярные работы состоят из нескольких операций:

Варианты ответов
· подготовка
· нанесение малярных составов
· нанесение окрасочных составов
Вопрос 29
Отделка поверхностей подсобных, складских и других  второстепенных помещений какую производят окраску:

Варианты ответов
· простая
· улучшенная
· высококачественная
Критерии оценок:

Оценка «5» ставится за 7 – 8 вопросов   - 95 – 100%

              «4» ставится за 6 – 7 вопросов  - 85 – 94%

               «3» ставится за 5 – 6 вопросов  - 75 – 84%

               «2» ставится за 4 вопроса  - ниже 74%

	№ вопроса
	А
	Б
	В
	Г
	Д



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	И так далее
	
	
	
	
	


Задание на 20 мая
Основы технологии малярных работ (тест с ответами)
 

 

1. В каких лакокрасочных материалах используется в качестве
растворителя вода?
а) в масляных красках;
б) в аквалаке;
в) в эмалевых красках.
2. Для выравнивания поверхности перед окраской применяют:
а) пигменты;
б) шпаклевки;
в) эмали;
г) растворители.
3. Кисти для сглаживания свеженанесенной краски – это:
а) побелочные;
б) макловицы;
в) флейцы;
г) ручники.
4. Приспособление для нанесения рисунка на стену – это:
а) трафарет;
б) бордюр;
в) валик;
г) шпатель.
5. Что называют пигментом?
а) тонкий порошок различных цветов;
б) олифа, используемая для изготовления масляных красок;
в) растворы смол и различных растворителей;
г) раствор для разведения краски.
6. Для чего предназначены филенчатые кисти?
а) для проведения узких горизонтальных полос;
б) для сглаживания свеженанесенной краски;
в) универсальные – применяются для окраски;
г) для нанесения равномерных ударов, чтобы сглаживать краску.
7. Какой инструмент применяется для окрашивания больших
плоскостей пола и стен?
а) широкая кисть торцовка;
б) валик малярный;
в) трафарет;

 

8. К сухому компоненту лакокрасочного состава относятся:
а) растворители;
б) связующие;
в) наполнители;
г) пигменты.
9. Операция, предназначенная для выравнивания впитывающей
способности и пористости поверхности, ​ это:
а) шпатлевание;
б) грунтование;
в) шлифование;
г) сглаживание.
10.
К связующим неводных окрасочных составов нужно отнести:
а) клеи;
б) олифы;
в) жидкое стекло;
г) цементы.

 

 Критерии оценок:

Оценка «5» ставится за 7 – 8 вопросов   - 95 – 100%

              «4» ставится за 6 – 7 вопросов  - 85 – 94%

               «3» ставится за 5 – 6 вопросов  - 75 – 84%

               «2» ставится за 4 вопроса  - ниже 74%

	№ вопроса
	А
	Б
	В
	Г
	Д



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	И так далее
	
	
	
	
	


 Задание на 21 мая

1. Для нанесения водного окрасочного состава применяют:
а) мелотёрку б) краскораспылитель в) краскопульт
2. Для нанесения шпатлёвки применяют:
а) кисть б) валик в) шпатель
3. Флейцевание - это:
а) смачивание поверхности б) сглаживание поверхности
в) затирание поверхности
4. Торцевание - это:
а) получение шероховатой лишённой блеска поверхности
б) нанесение одной или нескольких узких полосок
в) нанесение на высохшую поверхность различных рисунков другого цвета
5.К неводным окрасочным составам относятся:
а) известковые б) казеиновые в) масляные
6. К водным окрасочным составам относятся:
а) казеиновые б) эмалевые в) масляные
7. Краскораспылитель предназначен для:
а) приготовление масляного состава б) нанесение малярного состава
в) разглаживание малярного состава
8. Огрунтовка предназначена для:
а) выравнивания поверхности б) сглаживания поверхности
в) окрашивания поверхности
9. Цементный состав применяют для окраски:
а) деревянных поверхностей б) металлических поверхностей
в) наружных поверхностей
10. Вспомогательные материалы для малярных работ это:
а) портландцемент, крахмал, олифа
б) смывки, воски, растворители, разбавители в) мел, известь, глина
11 .Связующие вещества необходимы для:
а) сцепления частиц пигмента и наполнителя между собой и с окрашиваемой поверхностью
б) сцепления окрашиваемой поверхности с наполнителем
в) сцепления заполнителя и наполнителя
12. Для окраски фасада используют:
а) цементные и перхлорвиниловые (ПВХ) составы
б) известково-цементные и клеевые составы
в) известковые и меловые составы
13. Нижнюю часть поверхности стены (панель) окрашивают:
а) клеевыми и водоэмульсионными красками
б) эмалями, масляными и клеевымикрасками
в) водными красками
14. Для вытягивания филёнок используют кисти:
а) макловицу б) маховую в) филёнчатую
15. Торцевание выполняют:
а) валиком б) кистью в) кисть торцовка
16. Оклеивание стен обоями или плёнками выполняют:
а) впритирку и внахлёст б) внахлёстку и встык в) впритык и впритирку
17. Инструмент для выполнения обойных работ:
а) валик, кисть, щётка, ведро, совок
б) щётка, кисть, валик, ножницы, шпатель для прокатки обоев
в) ковш, нож, кисть, валик, кельма
18. Цвет поверхности, окрашенной неводными составами, после высыхания становится:
а) светлее б) темнее в) насыщеннее
Критерии оценок:

Оценка «5» ставится за 7 – 8 вопросов   - 95 – 100%

              «4» ставится за 6 – 7 вопросов  - 85 – 94%

               «3» ставится за 5 – 6 вопросов  - 75 – 84%

               «2» ставится за 4 вопроса  - ниже 74%

	№ вопроса
	А
	Б
	В
	Г
	Д



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	И так далее
	
	
	
	
	


 Задание на 21 мая
1. В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное
окрашивание потолка длиной 5м, шириной 4м
известковым раствором.
А) Рассчитайте объём работ.
Б) Подберите инструменты и инвентарь.
В) Составьте последовательность технологических операций
Е) Перечислите основные требования соблюдения безопасных условий труда при окрашивание потолка известковым раствором.
Отправьте на почту ebdokia62@mail.ru   или по вайберу, фото выполненного задания.

