ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ЗАЧЕТ)

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Электротехнические основы источников питания

для студентов 3 курса по специальности

09.02.02 Компьютерные сети

Выберите несколько вариантов правильного ответа

1.Законы Г.Р.  Кирхгофа, позволяющие рассчитывать сложные электрические цепи:

А) 1) I=E/(R+r0)

Б) ∑Рист=∑Рнагр+∑Рвсп

В) ∑Е=∑U+∑I R

Г) ∑I=0

Выберите несколько вариантов правильного ответа

2. Преимущества электрической энергии перед другими видами энергии:

А) способность деления на любые части;

Б) скорость передачи выше чем скорость света;

В) простота преобразования в другие виды энергии;

Г) способность легко передаваться на любые расстояния.

Выберите один вариант правильного ответа

3.Неотпускающий электрический ток- это…

А) ток, воздействующий на организм человека и  вызывающий слабый зуд, раздражение и непроизвольное сокращение  мыщц  рук ( от 0,6мА – до 10мА);

Б) ток, воздействующий на организм человека и  вызывающий   раздражение, непроизвольное сокращение и судороги мыщц рук ( от 10 мА – до 25мА);

В) ток, воздействующий на организм человека и вызывающий непроизвольное сокращение и судороги мыщц рук  и  тела, а так же потеря сознания

( от 30мА – до 50мА);

Г) ток, воздействующий на организм человека и вызывающий  потерю сознания, прекращения дыхания и движения крови  ( от 80мА – до 100мА).

Выберите один вариант правильного ответа

4. Напряжение- это…

А) разность потенциалов между двумя точками поля, которая численно равна работе, которую затрачивает поле на перемещение заряда из одной точки в другую;

Б)  это направленное движение электронов в проводнике под действием внешнего поля;

В)  потенциальные возможности источника тока;

Г) разряд сверхвысокого напряжения, прикладываемый к земле.

Выберите несколько вариантов правильного ответа

5. Укажите, виды источников электрической энергии:

А) активный ;

Б) конструктивный;

В) пассивный;

Г) пьезоэлектрический;

Д) механический.

Установите соответствие

6.  Электрический ток создается в проводниках за счет движения:

| Проводник: Частица: |  |  |
| --- | --- | --- |
| А) металл Б) жидкость В) полупроводники | 1) ионы 2) электронов 3) дырок |  |

Установите соответствие

7. Единицы измерения электрических величин:

| Прибор: | Единица: |  |
| --- | --- | --- |
| А) Амперметр Б) Вольтметр В) Омметр Г) Ваттмер |  | 1) Ом 2) Вт 3) А 4) В |

Выберите один вариант правильного ответа

8. Химические источники энергии- это…

А) источники, преобразующие световую энергию в электрическую с помощью полупроводниковых элементов.

Б) источники, преобразующие тепловую энергию в электрическую с помощью двух разнородных проводников, спаянных одним концом;

В) источники, вырабатывающие пьезоЭДС при деформации керамики титана бария и свинца;

Г) источники, представляющие растворы кислот, щелочей и солей, в которые помещены электроды из разнородных проводящих материалов.

Выберите несколько вариантов правильного ответа

9. При параллельном соединении потребителей:

А) повышается напряжение питания в цепи;

Б) повышается мощность  источника;

В) уменьшается сопротивление в цепи;

Г) увеличивается напряжение питания;

Д) увеличивается сила тока в цепи.

Выберите один вариант правильного ответа

10. При последовательном соединении источников:

А) повышается напряжение питания в цепи

Б) повышается мощность  источника

В) увеличивается сопротивление в цепи

Г) уменьшается сила тока в цепи

Д)  повышается напряжение и мощность на участке цепи.

Выберите несколько вариантов правильного ответа

11. Основные типы сетевых блоков питания:

А) бестрансформаторный;

Б) комбинированный;

В) пульсирующий;

Г) трансформаторный;

Д) импульсный.

Выберите один вариант правильного ответа

12. Блок питания  -это …

А)  вторичное устройство, предназначенное для стабилизации выходного напряжения;

Б) вторичное устройство, предназначенное для преобразования  напряжения сети переменного тока, в напряжение с заданными параметрами, необходимого для питания устройств;

В)  первичное устройство, предназначенное для преобразования  напряжения сети переменного тока, в напряжение с заданными параметрами, необходимого для питания устройств;

Г)  вторичное устройство, предназначенное для защиты от помех питающего напряжения .

Выберите несколько вариантов правильного ответа

13. Достоинства импульсного  блока питания ПК:

А) низкая себестоимость;

Б) низкий уровень помех;

В) высокая надежность;

Г)  отсутствие громоздких конструктивных частей;

Д) высокий КПД.

Установите последовательность

14. Составные части  линейного блока питания  :

А) входной фильтр, выпрямитель, понижающий трансформатор;

Б) импульсный трансформатор, выходной выпрямитель;

В) входной фильтр, выпрямитель, прерыватель

Г) выходной выпрямитель, выходной фильтр, цепи обратной связи.

Д) входной фильтр, понижающий трансформатор, выпрямитель, выходной фильтр.

Выберите несколько вариантов  правильного ответа

15. Какие функции выполняет блок питания ПК:

А)  защита ПК от перегрева;

Б) функции энергоуправления и энергосбережения;

В) стабилизацию напряжения;

Г) защиту от коротких замыканий;

Д) защиту от помех питающего напряжения.

Выберите один вариант правильного ответа

16. Источник бесперебойного  питания– это …

А)  источник вторичного электропитания (автоматическое устройство),    предназначенное обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией в пределах нормы;

Б) первичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электрической энергией переменного тока, а также преобразования сетевого напряжения до заданных значений;

В) вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электрической энергией постоянного тока, а также преобразования сетевого напряжения до заданных значений;

Г) автономный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электрической энергией постоянного тока, а также преобразования сетевого напряжения до заданных значений.

Выберите несколько вариантов  правильного ответа

17. Составные части источника бесперебойного питания по резервной схеме подключения:

А) схема управления; переключатель;

Б) зарядное устройство ;

В)  аккумуляторная батарея;

Г) инвертор;

Д) варистор.

Установите соответствие

18. Определите предназначение отдельных узлов  источников питания:

А) Входной фильтр	1)устройство для преобразования  переменного

напряжения в постоянное пульсирующее;

Б) Бустер	                    2) устройство для предотвращения распространения

импульсных помех в питающую сеть и уменьшает

бросок тока;

В) Выпрямитель        3) устройство для   ступенчатого автоматического

регулирования  входного напряжения.

Выберите несколько вариантов  правильного ответа

19. Характеристики  источника бесперебойного питания:

А)  выходная мощность, измеряемая в  амперах- час (A-час)

Б)   выходное напряжение (измеряется в вольтах, V);

В)   время переключения, то есть время перехода ИБП на питание от аккумуляторов (измеряется в миллисекундах, ms);

Г) время автономной работы, определяется ёмкостью батарей и мощностью подключённого к ИБП оборудования (измеряется в минутах, мин.);

Д) ширина диапазона входного (сетевого) напряжения, при котором ИБП в состоянии стабилизировать питание без перехода на аккумуляторные батареи (измеряется в вольтах, V);

Е) срок службы аккумуляторных батарей.

Выберите один вариант правильного ответа

20. Принцип работы  ИБП по схеме двойного преобразования  тока :

А) в случае аварии,  автоматически переключает нагрузку к питанию от схемы, получающей электрическую энергию от собственных аккумуляторов с помощью простого инвертора.

Б) ступенчатый стабилизатор напряжения автоматически переключает нагрузку к питанию;

В) входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение и подается на нагрузку;

Г) входное переменное напряжение не преобразуется в постоянное, электрическая энергия поступает  от собственных аккумуляторов.

Выберите несколько вариантов  правильного ответа

21. Особенности работы БП в ПК:

А) невозможность работы БП при «нештатном» уровне напряжения;

Б)  возможность работы БП при «нештатном» уровне напряжения;

В)  выполняется внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения в БП;

Г) не выполняется внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения в БП.

Установите соответствие

22. Средства улучшения качества электропитания ПК:

А)  LC-фильтр            1)  варисторный фильтр для подавления импульсных

высоковольтных помех;

Б) Сетевой фильтр     2)индуктивно-емкостной фильтр для подавления

высокочастотных помех;

В) Стабилизатор         3)стабилизация выходного напряжения при плавных

напряжения               изменениях входного.

Выберите несколько вариантов  правильного ответа

23.  Неисправности блока питания ПК:

А) автоматическое отключение монитора;

Б) одновременная остановка жесткого диска и вентилятора;

В) автоматический перезапуск компьютера из-за снижения сетевого  напряжения;

Г) хаотичные ошибки памяти ОЗУ;

Д)удары электрическим током при прикосновении к корпусу.

Установите соответствие

24. Питание узлов ПК:

| А) +5В | 1) питание процессора |
| --- | --- |
| Б) +12В | 2) питание системной платы и др. микросхем |
| В) +3,3В | 3) питание дисководов и вентиляторов |

Выберите несколько вариантов  правильного ответа

25. Внутрисетевые источники возмущений для компьютерной сети:

А) резонанс сети, возникающий  между различными элементами сети, например, фильтрами;

Б) резкое включение в сеть осветительной электроустановки;

В) коммутации и перенапряжения, включение в сеть электродвтгателя или генератора;

Г) повреждения «фаза/земля»;

Выберите один вариант правильного ответа

26. Интерактивная схема построения ИБП — это…

А) схема, где питание подключенной нагрузки осуществляется из первичной электрической сети в нормальном режиме, в аварийном от аккумуляторных батарей;

Б)  схема, где на входе присутствует ступенчатый стабилизатор напряжения на основе автотрансформатора, позволяя получить регулируемое выходное напряжение;

В) схема, где входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора).

Выберите несколько вариантов  правильного ответа

27. Режим бустер в ИБП —это…

А) модели, которые оснащены универсальным регулятором, работающим и на повышение (boost), и на понижение (buck) напряжения;

Б) модели, которые оснащены только повышающим «бустером», который имеет   несколько ступенек повышения;

В) модели, которые оснащены только понижающим «бустером», который имеет   10 ступенек понижения;

Г) питание нагрузки отфильтрованным напряжением электросети в обход основной схемы ИБП.

Закончите предложения

28. Уровень напряжения сигнала Power Good  должен составлять от ___В до ____В.

29. При отсутствии сигнала Power Good микросхема тактового генератора постоянно подает на процессор сигнал ____________, не позволяя ПК

работать в «нештатном» режиме.

30. Если выходные напряжения (БП) не соответствуют номинальным, сигнал Power Good отключается и процессор автоматически __________________.