ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ В 718 ГРУППЕ  на 25. 01. 2022

ТЕСТ «СПЛОШНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ» на закрепление темы

Ответы запишите в таблице которая находится в конце теста

1. Какое значение имеет угол наклона шпателем к шпатлюемой поверхности:

- Тем меньше угол, тем больше толщина шпаклевки;

- Тем больше угол, тем меньше толщина шпаклевки;

- Тем  меньше угол, тем меньше толщина шпаклевки.

2.Для шпатлевания поверхности стен и потолков применяют:

- Узкий шпатель-пластинку;

- Широкий шпатель пластинку;

- Деревянный шпатель с резиновым наконечником;

- Металлический шпатель.

3.Сплошное шпатлевание стен и потолков выполняют для:

- Создание эстетического вида;

- Звукоизоляции;

- Выравнивание поверхностей.

4.Главный компонент шпатлевочной смеси:

- Цемент;

- Известь,

- Мел;

- Гипс.

5.Чем разводят сухую шпатлевочную смесь;

- Известковым молочком;

- Олифой;

- Краской;

- Водой.

6.Толщина шпатлевочного слоя должна быть не боле:

- 2 – 5 мм;

- 5 -8 мм;

- 0,5 -1,5 мм.

7.Под каким углом должен быть шпатель при вытягивании вертикальной полосы верха:

- 60  - 70;

- 100 – 120;

- 200 – 250.

8.Для лучшего выравнивания поверхностей стен наносят:

- Один слой;

- Два слоя;

- Три слоя.

Критерии оценок:

Оценка «5» ставится за 7 – 8 вопросов   - 95 – 100%

«4» ставится за 6 – 7 вопросов  - 85 – 94%

«3» ставится за 5 – 6 вопросов  - 75 – 84%

«2» ставится за 4 вопроса  - ниже 74%

| № вопроса | А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Отправьте на почту ebdokia62@mail.ru   или по вайберу, фото выполненного задания